# Bau- und Bedienungsanleitung

Best.-Nr.: 37838

Version 4.0, Stand: Juni 2005

Hochleistungs- Netzteilplatine

0 bis 30 V, 0 bis 10 A

# Mit einer stufenlos einstellbaren Spannung von 0 bis 30 V, bis zu 10 A Ausgangsstrom, einem Hochleistungslüfter- aggregat sowie exzellenten Regeleigenschaften lässt diese Netzteilplatine kaum noch Wünsche offen.

hende Labornetzgerät alle auftretende An-

derte Luftaustritt im Bereich des Kühlkör- per-Lüferaggregates sicherzustellen.

Da das mit einem leistungsfähigen Axi- allüfter ausgestattete Lüfterprofil sich dann im Inneren des Gehäuses befindet, entfal- len an der Rückseite des Gerätes störende Kühlkörper. Eine elektronische Steuerung des Lüfters sorgt dabei für einen guten Kompromiss zwischen Geräuschentwick- lung und Wärmeabfuhr.

Ein am Kühlkörperaggregat angebrach- ter Temperatursensor überwacht die End- stufentemperatur und schaltet bei Über- temperatur die Ausgangsspannung ab. So- bald die Temperatur sich wieder im zuläs- sigen Bereich befindet, wird die Ausgangs- spannung automatisch aktiviert.

Wie in Tabelle 1 zu sehen ist, erreicht diese Netzteilplatine bezüglich der techni- schen Daten ausgezeichnete Werte. So weist das Gerät als Spannungskonstanter einen Innenwiderstand von < 5 m1 auf, und die Brummspannung liegt im Bereich von ca. 1 mV. Selbstverständlich ist der Ausgang dieser Netzteilplatine dauerkurzschlussfest. Zur besonders genauen Einstellung der Ausgangsspannung und der Ausgangsstrom- begrenzung sind jeweils zwei Potis vorhan- den. Über Leuchtdioden werden der jeweils aktive Regler (U oder I), die Aktivierung des Lüfters und das Ansprechen der Tempe- ratursicherung angezeigt. Desweiteren ist eine LED zur Betriebsanzeige vorhanden.

## Schaltung

Abbildung 1 zeigt das Schaltbild der ELV-Hochleistungs-Netzteilplatine, des- sen Schaltungsaufwand sich trotz der her- vorragenden technischen Daten in Gren- zen hält.

Weniger der Schaltungsaufwand, son- dern vielmehr der Aufbau und die Leiter- bahnführung des Layouts sind für die Re- geleigenschaften, den Innenwiderstand sowie das Brummen und Rauschen eines

## Allgemeines

Zur wichtigsten Ausstattung eines Elek- tronik-Labors zählt nach wie vor ein gutes, stabilisiertes Netzgerät mit stufenlos ein- stellbarer Ausgangsspannung und einstell- barer Strombegrenzung. Weiterhin sind möglichst gute Regeleigenschaften und eine für die jeweilige Aufgabe ausreichen- de Ausgangsleistung wichtig.

ELVjournal 1/00

1

Je nach Anwendungsfall können die An- forderungen an ein Labornetzgerät dabei recht unterschiedlich sein. So kann es vor- kommen, dass niedrige Spannungen, dafür aber hohe Ströme oder umgekehrt benötigt werden. Gut, wenn das zur Verfügung ste-

forderungen abdeckt.

Technische Daten:

Ausgangsspannung:	.. 0 - 30 V

Ausgangsstrom:	.. 0 - 10 A

Brummen und Rauschen Spannungskonstanter:	1 mVeff

Stromkonstanter:	0,01 %

Innenwiderstand Spannungskonstanter:	5 m1

Stromkonstanter:	20 K1

Einstellmöglichkeiten

Spannung:	stufenlos, grob und fein

Strom:	stufenlos, grob und fein

LED-Anzeigen:	U-Regler, I-Regler,

Temp., Lüfter, Betrieb

- Hochleistungs-Kühlkörper-Aggregat mit elektronsicher Lüftersteuerung

- Übertemperatur-Schutzschaltung Leiterplatten-Abmessungen:

235 x 186 mm

Von der ELV-Entwicklungsabteilung wurde nun eine Leistungs-Netzteilplatine konzipiert, die eine einstellbare Ausgangs- spannung von 0 bis 30 V und einen Strom von maximal 10 A liefern kann, so dass für nahezu alle Aufgaben im Laborbereich genügend Leistung zur Verfügung steht. Zusammen mit einem leistungsfähigen Netztransformator (z. B. ELV-Best.-Nr: 61-105-72) ist die Platine dann in ein ge- schlossenes Gehäuse einzubauen. Beson- ders im Bereich der primärseitigen Netz- spannung sind dabei unbedingt alle gelten- den VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten. Des Weiteren ist der ungehin-

ST1

SI1 630mA

T	D1	D3

R2 220

C1	C3

+8V 1

IC1	3

7805

2	C5	C6

ST10 ST11

+5V

C23

8V

0,1A

ST2 ST3

D1-D4 1N4001

R4

1k

D13

1000u

R1

1k

16V

47n

100n

ker

10u 25V

T1

BC558

R3

1k

R6

1k

R5

1k

10u 25V

8V

0,1A

ST4

ST5

SI2

630mA T

D2	D4

C12

C2

C14

C4 1000u

16V

47n

2

1

7905

IC3

C9		C10 100n

ker

3

10u 25V

-5V

ST12 ST13

T2

R8 470

TIP142

T3

TIP142

Endstufe

R20 1,2 R21 1,2 R22 1,2 R23 1,2 R24 1,2 R25 1,2 R26

16V

13,5A

GL1	P1

P2

100n

ker

100n

ker

R7 1

1Watt

TIP142

C20

22mF

R9 470

T4

1,2

R27 1,2 R28 1,2 R29 1,2 R30

ST6

KBPC3504

C13

100n

ker

C15

100n

ker

25V

3

RE1

TIP142

4 5

R10 470

T5

1,2

R31 1,2 R32 1,2

ST7

D5-D8=KBPC3504	8 7

R33

1,2

16V

13,5A

GL2

P3

P4

C16

100n

ker

C18

100n

ker

TIP142

C21

RE1

6

22mF

25V

C22

10u 63V

R11 470

T6

R12 470

R34 1,2 R35 1,2 R36 1,2 R37 1,2 R38 1,2 R39

ST8

KBPC3504

C17

100n

ker

C19

100n

ker

1,2

T7	R40

1,2

R14 TIP142

1k

R15 R16 R17 R18 R19

R41 1,2 R42

001180301A

ST9

D9-D12=KBPC3504

Lüftersteuerung

C44

+5V 8

C47 100n

IC4

LM358

ker

C48

R13 470

+8V

1,2

1k 1k 1k 1k 1k

R43 1,2

GND

GND

1n  R85 220k

R80 2k55

R83 120k

IC4

2 -

4

-5V

R86

100n

ker

D31

Temperatur- sicherung

C45

100u

63V

C46

100n

ker

Lüfter

R93 470

ST14

A +   1	1k

3 +

ZPD5v6

ST15

R88

15k

Bild 1: Schaltbild der 300 VA

TS1

SAA965

R87

24k

LM358

IC4

6    -

B + 7

5   +

LM358 R89

1M

T10

R91

10k

R90

10k

BC548

T11

2N3019

Mit Kühlstern

D32

R84

56k

R92

1k

D33

Lüfter EIN

Hochleistungs-Netzteilplatine

-5V

Temperatursicherung

Netzteils von ausschlaggebender Bedeu- tung. Hervorragende technische Daten sind des Weiteren nur bei entsprechender Bau- teilpositionierung zu erreichen.

Doch nun zur eigentlichen Schaltung, wobei wir mit der vom Transformator kom- menden Wechselspannungszuführung an ST 1 bis ST 8 beginnen.

Zunächst wird für die Steuerelektronik eine Sekundärwicklung mit Mittelanzapfung (2 x 8 V) oder zwei getrennte 8-V-Wicklun- gen benötigt, die an ST 1 bis ST 4 anzu-

+5V

R44

1k

-5V

R46

U-max

R48

R49

R54

47k R55

4k7

R50

T8

BC558

R58

4k7

R59 10M

D14

R47

R45

1k

U-grob

1k

U-fein

500

10k

- grob

10k

I-fein

10k

R56

I-max 250

-5V

1N4148

D15

1N4148

C57

R52

10k

100n

ker

C24

R53 100k

100n

ker

R57 390

C42

C43

100n

ker

10u 25V

GND

D18

L3 10uH

C28

R63 100

C30

IC5

150p

C32

C33

R65

22k	I

R66

4k7

BU1

100p

ker

  - C

- 2

1 + A

+ 3

10p ker

47p ker

R94

10k

R60 100

C26

I	U

  - D

10u 16V

D20

D19

L4 10uH

R64 100

LM358

Stromregler C31

270p

IC5

C34

R67

10k D27

C35

1n

R69

4k7

R68

68k

C36

Strom- messung

Spann- ungs- messung

D21

C29

100p

- 6

7 + B

+ 5

22p ker

D28

2x1N4148

270n

3xDX400

1N4002

C25

100p

ker

D22

ker

2

LM358

Spannungsregler

IC6

-

IC7

1

2

C38

3

22p ker

8

9

IC7

C

10

C39

D30

100n

ker

C41

100u

40V

C27

A + 1

3 +

A

CD4011

CD4011

D16

1N4148

1u 100V

R70 180k

R73

10k

D24

LM358 R75

1N4148 R74

10k

1M

D26

IC7

5

4

6

1N4148 R77

220k

B

IC7

12

11

13 D

D17

1N4148

I

R95

39k

R61 100k

R62 100k

+5V

R71

33k

D23

1N4148

D25

IC6

1N4148

6    -

B + 7

5   +

LM358

R76 1M

C37

25V

10u

+5V

CD4011

+5V

RE1  2

1

CD4011

D29

1N4001

R79

10k

R78

10k

T9

BC548

R72 100k

Relais-Steuerung

-5V

L1

10uH

BU2

IC6

LM358

+5V 8

4

-5V

14

7

100n

ker

-5V

IC7

CD4011

C56

+5V

C50 100n

ker

C51 100n

ker

+5V

Panelmeter zu versorgen sind. Werden diese Trafowicklungen ausschließlich für die Steu- erelektronik benötigt, so reicht bereits eine Strombelastbarkeit von 2 x 100 mA.

Eine mit D 1 und D 3 aufgebaute Mittel- punkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung ver- sorgt dann den positiven Zweig mit einer unstabilisierten Gleichspannung und eine mit D 2 und D 4 aufgebaute Mittelpunkt- Zweiweg-Gleichrichterschaltung den nega- tiven Versorgungsspannungszweig.

Die Elektrolytkondensatoren C 1 und C 2 dienen in diesem Bereich zur ersten Puffe- rung.

nung von -5 V für die Regel- und Steuer- elektronik zur Verfügung. C 3, C 4, C 5 und C 9 dienen dabei zur Störunterdrückung und C 6 und C 10 zur Schwingneigungsun- terdrückung jeweils am Ausgang der Fest- spannungsregler.

Bevor wir nun zur Beschreibung der eigentlichen Steuer- und Regelschaltung kommen, befassen wir uns zuerst mit den beiden Sekundär-Leistungswicklungen des Netztransformators, die an ST 5 bis ST 8 anzuschließen sind. Die beiden Wicklun- gen sollten vollkommen identisch sein und jeweils 16 V bei 13,5 A Strombelastbarkeit

C52

8

C53

IC5	100n 10u

LM358

4

ker	25V

C54 C55

100n

ker

10u 25V

-5V

L2

10uH

schließen sind. Die erforderliche Strombe- lastbarkeit dieser beiden Wicklungen ist davon abhängig, ob ausschließlich die Steu- erelektronik oder zusätzlich noch externe

Der Festspannungsregler IC 1 stellt aus- gangsseitig eine stabilisierte positive Span- nung von +5 V und der Festspannungsreg- ler IC 3 eine stabilisierte negative Span-

abgeben können. Mit Hilfe der beiden Lei- stungs-Brückengleichrichter GL 1 und GL 2 am Kühlkörperprofil erfolgt dann die Gleich- richtung, wobei C 12 bis C 19 jeweils zur

Störunterdrückung im Bereich der Schalt- schwellen über die, im Gleichrichter inte- grierten, Dioden geschaltet sind.

Je nach gewünschter Ausgangspannung des Netzteils werden die beiden gewonne- nen Gleichspannungen entweder parallel oder in Reihe geschaltet. In der eingezeich- neten Schalterstellung des Relais RE 1 liegen beide Spannungen parallel, d. h., zur Versorgung der Leistungs-Endstufe erhal- ten wir ca. 22 V.

Befindet sich das Relais in der entgegen- gesetzten Schaltstellung, so entsteht auf- grund der Reihenschaltung ca. die doppel- te Spannung. Die RC-Kombination, auf- gebaut mit R 7, C 22 dient zur Störunter- drückung im Umschaltmoment des Relais. Die unstabilisierte Betriebsspannung des Netzgerätes liegt somit zwischen der nega- tiven Ausgangsbuchse und den Kollekto- ren der Leistungs-Endstufen-Transistoren

T 2 bis T 7.

Die Leistungsendstufe ist als Längsreg- ler ausgeführt, wobei in den Emitterleitun- gen die Widerstände R 20 bis R 43 einge- fügt sind. An diesen Widerständen wird eine dem Ausgangsstrom proportionale Messspannung gewonnen und gleichzeitig Exemplarstreuungen in den Transistorda- ten ausgeglichen. Des Weiteren dienen die Basisvorwiderstände R 8 bis R 13 zum Aus- gleich unterschiedlicher Transistordaten.

Über die zur Entkopplung dienenden Vorwiderstände R 14 bis R 19 gelangt die so gewonnene stromproportionale Messspan- nung, die auf die Schaltungsmasse bezogen ist (positive Ausgangsbuchse des Netzteils), über R 65 auf den invertierenden Eingang (Pin 2) des für die Stromregelung dienen- den Operationsverstärkers IC 5 A. Gleich- zeitig kann über den mit R 94, R 95 aufge- bauten Spannungsteiler diese Messspan- nung zur Stromanzeige dienen, indem z. B. ein Panelmeter an die Lötstifte A und B angeschlossen wird.

## Stromregler

Die Sollwertvorgabe für den Ausgangs- strom wird über R 66 am nicht invertieren- den Eingang (Pin 3) von IC 5 A vorgege- ben. Eingestellt wird der Sollwert mit den beiden Potis R 49 (grob) und R 50 (fein), wobei der Trimmer R 56 zum Feinabgleich des Bereichsendwertes (10 A) dient. R 59 stellt sicher, dass grundsätzlich auch bei einer Offset-Spannung des Operationsver- stärkers die Einstellung auf 0 möglich ist. Eine eventuell auftretende Schwingnei- gung des OPs wird mit C 30 unterdrückt und C 32, C 33 verhindern HF-Einkopp-

lungen auf den OP-Eingang.

Anhand eines kompletten Regelzyklus- ses ist die Funktionsweise des Stromreg- lers am besten zu verdeutlichen.

Dazu nehmen wir an, dass die Aus-

gangsklemmen des Netzteils hinreichend niederohmig belastet werden oder kurzge- schlossen sind. Außerdem wird angenom- men, dass sich beide Einstellpotis für den Strom (R 49, R 50) am Rechtsanschlag (Ma- ximalwert) befinden. An Pin 3 (nicht-inver- tierender Eingang) des IC 5 A wird dann eine Sollspannung von 500 mV vorgegeben.

Überschreitet der Ausgangsstrom den eingestellten Maximalwert von 10 A auch nur geringfügig, entspricht dies einem Spannungsabfall an den Emitterwiderstän- den (R 20 bis R 43) der Endstufe, der ebenfalls 500 mV übersteigt. Am invertie- renden Eingang (Pin 2) des OPs stellt sich dadurch eine höhere Spannung als am nicht invertierenden Eingang (Sollwertvorgabe) ein und der Ausgang (Pin 1) strebt in Rich- tung negative Spannung. D 18 wird leitend (leuchtet auf) und ein Teil des Stromes der mit T 1 und externen Komponenten aufge- bauten Konstantstromquelle fließt nicht mehr über die Basen der Endstufentransi- storen, sondern über den Ausgang von IC 5 A ab. Der Ausgang des OPs wird jedoch nur soweit negativ, dass der Spannungsabfall an den Emitterwiderständen R 20 bis R 43 wieder gerade 500 mV erreicht. Der Aus- gangsstrom stellt sich auf 10 A ein und an den beiden Eingängen des IC 5 A erhalten wir ein Spannungsgleichgewicht.

Die Bauelemente L 3, C 28 und R 63 verhindern im Bereich des Stromreglers eine Störeinkopplung auf den OP-Ausgang. Durch Verändern der Sollspannungsvor- gabe an Pin 3 des OPs ist nun jeder beliebi- ge Ausgangsstrom einstellbar, der dann vom Stromregler konstant gehalten wird. Solange der Stromregler aktiv arbeitet, leuchtet die Leuchtdiode D 18, und D 19 (U- Regler) befindet sich im gesperrten Zu- stand, da der Ausgang von IC 5 B (Pin 7) in

diesem Betriebszustand High-Pegel führt. Bei der Sollstrom-Vorgabe beträgt der

Einfluss von R 50 nur ca. 10 % aufgrund der unterschiedlichen Gewichtung von R 54 und R 55. R 49 dient somit zur Grobeinstel- lung und R 50 zur Feineinstellung des Ausgangsstroms.

## Spannungsregler

Wird nun ausgehend von der Funktion als Stromregler der Belastungswiderstand erhöht, hält der Stromregler den eingestell- ten Stromwert konstant und die Aus- gangsspannung steigt an. Sobald der mit den Spannungs-Einstellreglern (R 47, R 48) vorgewählte Spannungsendwert erreicht wird, kann der Stromregler den Ausgangs- strom nicht mehr konstant halten und der mit IC 5 B aufgebaute Spannungsregler über- nimmt die Kontrolle, indem die Ausgangs- spannung auf den Sollwert begrenzt wird.

Für die detaillierte weitere Beschreibung des Spannungsreglers nehmen wir nun an,

dass die Ausgangsklemmen des Netzteils weitestgehend unbelastet sind. Zumindest soll die Stromvorgabe grundsätzlich höher sein als der „Ist-Strom”, so dass wir am Ausgang von IC 5 A einen High-Pegel erhal- ten und die Leuchtdiode D 18 gesperrt ist.

Über R 67 ist der invertierende Eingang von IC 5 B (Pin 6) direkt mit der Schal- tungsmasse (positive Ausgangsklemme des Gerätes) verbunden.

Die mit R 47 (Grobeinstellung) und R 48 (Feineinstellung) erzeugten Sollwertvorga- ben werden über R 52 und R 53 zusammen mit der negativen Ausgangsspannung über R 68 auf einen gemeinsamen Summen- punkt gegeben. R 69 verbindet nun diesen gemeinsamen Summenpunkt mit dem nicht invertierenden Eingang (Pin 5) des IC 5 B. Sobald die Spannung an Pin 5 die Soll- wertvorgabe an Pin 6 unterschreitet, strebt der Ausgang (Pin 7) in Richtung negativer Spannung, und ein Teil des von der Kon- stantstromquelle, aufgebaut mit T 1 und ex- ternen Komponenten, zur Verfügung gestell- ten Stromes fließt nicht über die Basen der Endstufentransistoren sondern über D 19, L 4, R 64 und den Ausgang von IC 5 B ab. Die Ausgangsspannung des Netzteils sinkt nun soweit, bis die Spannung an IC 5 B, Pin 5 den Wert der Sollwertvorgabe an Pin 6 er-

reicht.

An den beiden OP-Eingängen stellt sich auch hier ein Spannungsgleichgewicht ein, und die Netzteil-Ausgangsspannung wird konstant gehalten. Wird mit Hilfe der Ein- stellpotis die Sollwertvorgabe an Pin 5 verändert (z. B. erhöht), so erhöht sich im gleichen Maße die Ausgangsspannung des Netzteils.

Eventuell auftretende Schwingneigun- gen des Reglers werden mit C 31 unter- drückt und das mit L 4, C 29, R 64 aufge- baute Filter sowie die Keramikkondensa- toren C 34, C 38 verhindern hochfrequente Störeinflüsse auf den OP.

Die weiteren Kondensatoren in diesem Bereich beeinflussen die Dämpfungs- und Regelparameter des Netzteils, so dass eine möglichst schnelle und dennoch stabile Regelung entsteht.

Aufgrund der Dimensionierung ist die Ausgangsspannung von 0 bis 30 V linear einstellbar, wobei durch die Gewichtung von R 52 und R 53 das Einstellpoti R 47 zur Grobeinstellung und das Einstellpoti R 48 zur Feineinstellung dient.

Welcher der beiden Regler gerade aktiv ist, richtet sich nach dem Geräteausgangs- strom relativ zum vorgewählten Maximal- strom. Bleibt der Geräte-Ausgangsstrom bei der Soll-Ausgangsspannung unter dem vorgegebenen Maximalwert, so arbeitet alleine der Spannungsregler und hält den Sollwert aufrecht. Erreicht jedoch, als Fol- ge eines verringerten Lastwiderstandes am Netzteil, der Ausgangsstrom den einge-

stellten Grenzwert, so übernimmt nun der Stromregler die Arbeit. Er senkt die Aus- gangsspannung jeweils so tief ab, dass der eingestellte Maximalstrom fließt (Strom- konstanter). Wenn nun die externe Last wieder abnimmt, d. h., der Stromregler eine Ausgangsspannung in Höhe der Vor- gabespannung oder darüber ausgibt, über- nimmt wieder der Spannungsregler die Sta- bilisierung. Auf diese Weise werden beide eingestellten Werte nie überschritten.

T 8 stellt in Verbindung mit R 5, R 6 und R 44 eine Konstantstromquelle mit ca. 2 mA Strom dar. Dadurch wird der Ausgang ge- ringfügig vorbelastet, so dass in Verbin- dung mit den Dioden D 14, D 15 sowie R 45 die Ausgangsspannung auf genau 0 V ein- stellbar ist.

Zum Anschluss eines Panelmeters für die Spannungsanzeige dienen die Plati- nenanschlusspunkte C und D, wobei die Ausgangsspannung mit Hilfe des Span- nungsteilers R 60, R 61 heruntergeteilt wird. Ein für die Stromanzeige zuständi- ges Panelmeter ist an die Platinenanschlus- spunkte A und B anzuschließen. Hier ist dann die Messbereichs-Anpassung mit Hilfe der beiden Widerstände R 94 und R 95 vorzunehmen.

Bei der vorliegenden Dimensionierung entsprechen 30 mV an den Platinen-An- schlusspunkten C und D 30 V Ausgangs- spannung, und bei 10 A Ausgangsstrom erhalten wir an A und B eine Spannung von ca. 100 mV.

Als nächstes wenden wir uns der elek- tronischen Trafoumschaltung zu.

Dieser mit IC 6 A, B und IC 7 aufgebaute Schaltungsteil übernimmt die Ansteuerung von RE 1 zur Parallel- bzw. Reihenschal- tung der beiden getrennten unstabilisierten Betriebsspannungen, die an C 20 bzw. an C 21 anstehen. Die Funktionsweise sieht im Einzelnen wie folgt aus:

Bei niedrigen Ausgangsspannungen bis ca. 16 V ist das Relais RE 1 desaktiviert, d. h. die Kontakte nehmen die im Schaltbild eingezeichnete Position ein. Die über die beiden Haupt-Sekundärwicklungen in Ver- bindung mit den nachgeschalteten Gleich- richtersätzen erzeugten Betriebsspannun- gen, einschließlich der großen Lade-Elkos C 20 und C 21, sind nun parallel geschaltet. Über den Spannungsteiler R 62, R 73 wird der Spannungsabfall an der Leistungs- endstufe abgefragt und auf den invertie- renden Eingang (Pin 2) des Komparators IC 6 A gegeben. Je größer die eingestellte Ausgangsspannung des Netzgerätes ein- gestellt wird, desto geringer ist der Span- nungsabfall an der Endstufe. Unterschrei- tet dieser Spannungsabfall einen Wert von ca. 2,5 V, so wechselt der Ausgang (Pin 1) von vormals Low-Pegel auf High-Pegel. Vorausgesetzt, die Ausgangsspannung be- trägt mindestens 15 V (mit IC 6 B detek-

tiert), liegen nun beide Eingänge (Pin 1 und Pin 2) des Gatters IC 7 A auf High-Poten- tial, und der Ausgang (Pin 3) wechselt auf Low. Hierdurch wird der Speicher IC 7 C, D, über Pin 8 gesetzt, und Pin 10 nimmt High- potential an. Über R 78 wird T 9 durchge- steuert, das Relais RE 1 zieht an und die beiden Haupt-Betriebsspannungen, erzeugt in den beiden Haupttrafo-Sekundärwick- lungen, werden in Reihe geschaltet.

Durch die Umschaltung steht nun an den Kollektoren der Endstufentransistoren na- hezu die doppelte Spannung an, d. h. der Ausgang (Pin 1) des IC 6 A wechselt un- mittelbar darauf auf Low-Potential (es sei denn, Ausgangsspannung und Strom des Netzgerätes sind annähernd auf die Maxi- malwerte eingestellt). Dieses Umschalten des IC 6 A und damit des nachgeschalteten Gatters IC 7 A ist jedoch unerheblich, da der Vorgang mit Hilfe von IC 7 C, D abgespeichert wurde, wodurch das Relais aktiviert bleibt.

Wird nun mit den Spannungs-Einstell- potis R 47 und R 48 eine Ausgangsspan- nung unter ca. 14 V eingestellt, so gelangt diese Information über den Spannungstei- ler R 71, R 72 auf den Komparator IC 6 B, welcher bei einer Netzgeräteausgangsspan- nung unterhalb von 14 V seinen Ausgang (Pin 7) von ursprünglich Low-Potential auf High-Potential umschaltet.

Über R 77 gelangt dieses Potential auf die Eingänge Pin 5, 6 des als Inverter geschalteten Gatters IC 7 B, dessen Aus- gang (Pin 4) nimmt daraufhin Low-Poten- tial an und der Speicher IC 7 C, D wird über Pin 13 zurückgesetzt. Der Transistor T 9 sperrt und das Relais RE 1 fällt ab, die Hauptbetriebsspannungen werden wieder parallel geschaltet.

Mit R 77, C 37 wird beim Herunter- schalten eine Verzögerung von ca. 2 Sek. erreicht, während über D 26 das Herauf- schalten nahezu verzögerungsfrei erfolgt. Im unteren Spannungsbereich ist zudem der zweite Eingang (Pin 2) des Gatters IC 7 A gesperrt (Low-Pegel). Ein Heraufschalten (Reihenschaltung) bei höheren Ausgangs- spannungen kann erst dann erfolgen, wenn IC 6 B ab einer Ausgangsspannung von ca. 15 V Pin 2 des IC 7 A freigegeben hat und danach IC 6 A einen Spannungsabfall von weniger als 2,5 V an den Endstufentransis- toren detektiert. Diese Schaltungsweise hat den Vorteil, dass bei geringen Ausgangs- strömen ein Umschalten erst bei 16 V bis 18 V Ausgangsspannung erfolgt, da die parallel geschalteten Betriebsspannungen bei geringerer Last eine höhere unstabili- sierte Spannung abgeben und der Rest- Spannungsabfall an der Leistungsendstufe des Transistors höher ist. Unter allen Be- triebsbedingungen wird somit die Verlust- leistung in den Endstufentransistoren ge-

ring gehalten.

Nachdem nun alle Funktionsgruppen des eigentlichen Netzteils beschrieben sind, wenden wir uns der im Schaltbild unten links eingezeichneten Temperaturschutz- schaltung sowie der temperaturgeführten Lüftersteuerung zu.

Der Temperatursensor (TS 1) des Typs SAA 965 ist direkt am Leistungs-Kühlkör- perprofil montiert und dient gleichzeitig als Fühlerelement für die Lüftersteuerung und sorgt im Falle einer zu hohen Endstufentem- peratur für das Abschalten des Netzgerätes.

Betrachten wir zuerst die mit IC 4 B aufgebaute Temperaturschutzschaltung.

In Folge einer Erwärmung der Endstufe und somit auch des Temperatursensors TS 1 steigt dessen Widerstandswert. Da- durch steigt auch kontinuierlich die Span- nung am nicht invertierenden Eingang des Komparators IC 4 B. Übersteigt die Span- nung an diesem Eingang das durch den Spannungsteiler R 87, R 88 vorgegebene Potential, so wechselt der Ausgang (Pin 7) von High- auf Low-Pegel. Über den Tran- sistor T 10 sowie die Leuchtdiode D 31 (zur Anzeige der aktiven Temperatursi- cherung) wird die Endstufe gesperrt. Der Widerstand R 89 sorgt dabei für eine Schalt- hysterese von ca. 5 C.

Wie bereits erwähnt ist das Hochlei- stungs-Kühlkörperprofil dieses Netzgerä- tes mit einem DC-Lüfter mit elektroni- scher Kommutierung ausgestattet. Der Lüf- ter ist direkt vor dem Lufteintritt des Kühl- körperprofils montiert und drückt die Luft durch, das mit Kühlrippen ausgestattete, Kühlkörperinnere.

Solange an der Endstufe nur eine gerin- ge Verlustleistung entsteht, ist der Lüfter desaktiviert. Steigt die Temperatur am Leis- tungskühlkörper, erhöht sich die Spannung am nicht invertierenden Ein- gang (Pin 3) des IC 4 A und die Spannung am Ausgang (Pin 1) steigt an. Mit zuneh- mender Erwärmung von TS 1 steigt auch die Durchsteu-erung von T 11, bis bei etwa 3,5 V der Lüfter sanft anläuft. Die hierdurch erreichte Wärmeabfuhr im Kühlkörper wirkt einer weiteren Erwär- mung entgegen, so dass sich nach kurzer Zeit ein Gleichgewicht zwischen Lüfter- drehzahl und benötigter Energiezufuhr einstellt. Es erfolgt also eine stetige, auto- matische elektronische Nachregelgung des Lüfters.

Der Elko C 45 und der Keramik-Kon- densator C 46 dienen zur Störunterdrük- kung und die über R 93 und die Z-Diode D 32 mit Spannung versorgte Leuchtdiode D 33 zeigt den Betrieb des Lüfters ab einer nennenswerten Drehzahl an.

## Nachbau

In jedes Elektroniklabor gehört ein gu- tes, stabilisiertes Netzgerät mit einstellba-

Ansicht der fertig bestückten 300-VA-Hochleistungs-Netzteilplatine

Bestückungsplan der 0-30V-, 0-10A-Hochleistungs-Netzteilplatine

rer Ausgangsspannung und einstellbarer Strombegrenzung. Ein derartiges Gerät im Selbstbau zu erstellen, ist dabei nach wie vor die preiswerteste Alternative. Eine komplette Eigenkonstruktion erfordert je- doch viel Erfahrung, da die Bauteilpositio- nierung und die Leiterbahnführung des Lay- outs für die Regeleigenschaften sowie die technischen Daten, wie der Innenwider- stand und das Brummen und Rauschen von ausschlaggebender Bedeutung sind.

Mit dem hier vorgestellten Bausatz ist diesen Schwierigkeiten einfach aus dem Weg zu gehen, da eine ausgereifte Leiter- plattenkonstruktion für eine hohe Nach- bausicherheit sorgt und erlesene techni- sche Daten sicherstellt. Trotzdem bleibt für eigene Wünsche und Ausstattungs- Details noch genügend Spielraum.

Da alle wesentlichen Komponenten, in- klusive der Endstufe mit dem Kühlkörper- Lüfteraggregat, auf einer Leiterplatte mit den Abmessungen 235 mm x 186 mm Platz finden, ist der praktische Aufbau beson- ders einfach. Auch sämtliche Bedien- und Anzeigeelemente sind direkt auf der Lei- terplatte angeordnet, sodass neben dem Netztransformator nur noch die Gleich- richter und die beiden Ausgangsbuchsen zu verdrahten sind.

Achtung! Der Aufbau im Bereich des Netztransformators (Primärseite) und die Inbetriebnahme darf ausschließlich von Fachkräften durchgeführt werden, die auf- grund ihrer Ausbildung dazu befugt sind. Sämtliche, geltenden VDE- und Sicher- heitsbestimmungen sind dabei ausnahms- los einzuhalten.

Die Leiterplatte ist zusammen mit dem Netztransformator in ein ausreichend sta- biles geschlossenes Gehäuse einzubauen, wobei im Bereich des Lüfteraggregats für die erforderliche Luftzu- und Luftabfuhr zu sorgen ist.

Die Schutzklasse des fertigen Netzteils ist vom Gehäuse (Metall- oder Kunststoff- ausführung) und vom Aufbau der primär- seitigen Netzversorgung abhängig.

Doch beginnen wir nun zuerst mit den Bestückungsarbeiten der Leiterplatte, wo ausschließlich konventionell bedrahtete Bauelemente zum Einsatz kommen.

Um sich mit den erforderlichen Arbei- ten vertraut zu machen, empfiehlt es sich, zuerst die hier vorliegende Bauanleitung komplett durchzulesen.

## Platinenbestückung

Bei der Bestückung halten wir uns ge- nau an die Stückliste und den Bestückungs- plan, wobei als weitere Orientierungshilfe auf der Leiterplatte ein Bestückungsdruck vorhanden ist.

Da grundsätzlich mit der Bestückung der niedrigsten Komponenten zu beginnen

ist, werden zuerst die Brücken aus versil- bertem Schaltdraht eingelötet.

6 Lötstifte mit Öse sind in die Bohrun- gen der Platinenanschlusspunkte A bis D sowie ST 14 und ST 15 zu pressen und an der Lötseite mit ausreichend Lötzinn zu verarbeiten.

Danach folgen die 1%igen Metallfilm- widerstände, deren Anschlussbeinchen zuerst auf Rastermaß abzuwinkeln sind. Diese werden dann durch die zugehörigen Platinenbohrungen geführt und an der Löt- seite leicht angewinkelt. Nach dem Um- drehen der Platine sind dann alle An- schlussbeinchen in einem Arbeitsgang zu verlöten und die überstehenden Drahtenden mit einem scharfen Seitenschneider direkt oberhalb der Lötstelle abzuschneiden.

Unter Beachtung der richtigen Polarität erfolgt die Verarbeitung der Dioden, ge- folgt von den Drosselspulen L 1 bis L 4, die von der Bauform wie bedrahtete Wider- stände aussehen. Danach werden die Kera- mik- und Folienkondensatoren mit belie- biger Polarität eingelötet.

Besonders wichtig ist die korrekte Pola- rität bei den Elektrolyt-Kondensatoren, die mit Ausnahme der Lade-Elkos C 20, C 21 als Nächstes einzulöten sind. Falsch gepol- te Elkos können sogar explodieren. Die Polarität ist bei den Elkos üblicherweise am Minuspol angegeben.

Nach dem Einlöten der beiden Platinen- Sicherungshalter (jeweils zwei Hälften), in die gleich die 630-mA-Feinsicherungen gedrückt werden, kommen wir zu den bei- den Festspannungsreglern.

Beide Spannungsregler werden vor dem Verlöten der Anschlussbeinchen mit einer Schraube M3 x 6 mm, Zahnscheibe und Mutter liegend auf die Leiterplatte mon- tiert. Erst danach erfolgt das Verlöten der Anschlussbeinchen.

Es folgen die Kleinsignal-Transistoren, wobei T 11 mit Wärmeleitpaste bestrichen und anschließend mit einem Sternkühlkör- per versehen wird.

Die vier integrierten Schaltkreise sind entweder an der Pin 1 zugeordneten Seite durch eine Gehäusekerbe oder an Pin 1 durch einen Punkt gekennzeichnet. Der Einbau muss entsprechend des Symbols im Bestückungsdruck erfolgen.

Beim Einlöten der Einstelltrimmer R 46 und R 56 ist eine zu große Hitzeeinwirkung auf die Bauteile zu vermeiden.

Die Einbauhöhe der Leuchtdioden ist vom individuellen Einsatzfall abhängig, wobei D 13, D 18, D 19 grün, D 31 (Übertempera- tur) rot und D 33 (Lüfter) gelb sind. Die korrekte Polarität ist daran zu erkennen, dass der untere Gehäusekragen des Bauteils, wie im Bestückungsdruck gekennzeichnet, an der Katodenseite abgeflacht ist.

Alle Anschlusspunkte für die 6 Lei- stungstransistoren (T 2 bis T 7) werden mit

20 mm langen Lötstiften bestückt, an die später die auf den Kühlkörperprofilen mon- tierten Transistoren anzulöten sind.

Die Anschlusspins der Einstellpotis für die Spannungs- und Strom-Sollwertvorga- be werden direkt in die zugehörigen Boh- rungen der Leiterplatte gelötet.

## Montage

des Lüfter-Kühlkörperaggregat

Die beiden Hälften des massiven Kühl- körperprofils werden zunächst mittels der formschlüssigen Schwalbenschwanzfüh- rungen zusammengefügt und danach mit einer Öffnung nach oben auf die Arbeits- platte gestellt, wobei eine der Fügerillen zum Betrachter weisen soll.

Nun wird der Lüfter oben auf den Kühl- körper gelegt, und zwar so, dass der am Lüftergehäuse angbrachte Pfeil zum Kühl- körper weist (Die Luft wird in das Kühlkör- perinnere gedrückt). Das Zuleitungspaar des Lüfters muss sich vorne links befinden.

Der Kühlkörper weist an vier seiner Au- ßenflächen mittige, konturierte Rundnuten auf, die für die Aufnahme von M3-Schrau- ben ausgelegt sind und genau zu den vier Montagebohrungen des Lüfters passen. Es werden Montageschrauben M3 x 35 mm, auf die zuvor je eine M3-U-Scheibe aufge- schoben wird, verwendet, die jeweils durch die Montageflansche des Lüfters zu führen sind. Mittels eines Schraubendrehers dreht man die Schrauben dann mühelos ein, lässt sie aber noch etwas locker.

In die sechs Kühlkörpermontagebohrun- gen der Basisplatine werden nun von unten Schrauben M3 x 5 mm gesteckt, auf die zuvor je eine passende Fächerscheibe auf- geschoben wurde. Auf der Bestückungs- seite versieht man diese Schrauben mit M3-Muttern, die jedoch nur mit wenigen Windungen aufzuschrauben sind. Der Kühlkörper wird nun von hinten auf die Platine aufgeschoben. Je 3 Muttern ver- schwinden dabei in 2 Nuten von 25 mm Abstand; die Lüfter-Seite mit den Anschluss- leitungen soll zur Platine hin orientiert sein. Das hintere Ende des Kühlkörpers soll ca. 10 mm vom hinterem Platinenrand entfernt sein, und nun werden zunächst die 6 Schrau- ben in der Platine, danach auch die 4 Lüf- termontageschrauben angezogen. Die An- schlussleitungen des Lüfters gehören an ST 14 (Plus/rote Leitung) und ST 15 (Mi- nus/blaue Leitung) und werden zuvor auf

ca. 35 mm gekürzt.

## Bestückung des Kühlkörpers

In die jeweils oberen, durchlaufenden Einschubnuten beidseitig des Kühlkörpers werden nun die zur weiteren Montage be- nötigten M3-Muttern eingeschoben, und zwar 4 Muttern auf beiden Seiten des Kühl-

# Stückliste: Hochleistungs-Netzteilplatine

## Widerstände:

11/1W	R7

1,21 ...................................... R20-R43

1001	R60, R63, R64

2201	R2

3901	R57

4701 ..............................  R8-R13, R93

1k1	R1, R3-R6, R14-R19, R44,

R45, R86, R92 2,55k1	R80

4,7k1	R55, R58, R66, R69

10k1	R52, R67, R73, R74,

R78, R79, R90, R91, R94 15k1	R88

22k1	R65

24k1	R87

33k1	R71

39k1	R95

47k1	R54

56k1	R84

68k1	R68

100k1	R53, R61, R62, R72

120k1	R83

180k1	R70

220k1	R77, R85

1M1	R75, R76, R89

10M1	R59

PT10, liegend, 2501	R56

PT10, liegend, 5001,	R46

Poti, 4 mm, 1k1	R47

Poti, 4 mm, 10k1 ................. R48-R50

## Kondensatoren:

10pF/ker	C32

22pF/ker	C34, C38

47pF/ker	C33

100pF/ker	C25, C28, C29

150pF/ker	C30

270pF/ker	C31

1nF	C35, C44

47nF	C3, C4

100nF/ker	C5, C9, C12-C19,

C24, C39, C42, C46-C48, C50-C52, C54, C56, C57

270nF	C36

1F/100V	C27

10F/25V	C55

10F/25V	C26, C37, C43, C53,

C6, 10, C23, 10F/63V	C22

100F/63V	C41, C45

1000F/16V	C1, C2

22mF/25V	C20, C21

## Halbleiter:

7805	C1

7905	C3

LM358 ................................... IC4-IC6

CD4011	C7

BC548	T9, T10

BC558	T1, T8

TIP142

(gleiche Produktionsserie) ......... T2-T7 2N3019	T11

1N4001 ............................ D1-D4, D29

1N4002	D30

1N4148 ................ D14-D17, D23-D28 DX400   .................................. D20-D22

ZPD5,6V	D32

KBPC3504	GL1, GL2

LED, 5 mm, grün	D13, D18, D19

LED, 5 mm, rot	D31

LED, 5 mm, gelb	D33

## Sonstiges:

Temperatursensor, SAA965	TS1

Festinduktivität, 10H ............... L1-L4

Relais, 12V, 2 x um, 10A	RE1

Sicherung 0,63A, träge	SI1, SI2

Lötstift mit Lötöse	A-D, ST1-ST4,

ST10-ST15

2 Platinensicherungshalter (2 Hälften)

- Zylinderkopfschrauben M3 x 5 mm

- Zylinderkopfschrauben M3 x 6 mm

4 Zylinderkopfschrauben M3 x 35 mm

2 Zylinderkopfschrauben M3 x 16 mm

2 U-Scheiben M4

4 U-Scheiben M3

17 Muttern, M3

11 Fächerscheiben, M3

- Sensorschelle

- Lüfterkühlkörperhälften, LK75

1 Lüfter, 12VDC

1 Sternkühlkörper

1 Tube Wärmeleitpaste

18 Lötstifte, 1,3 mm, 20 mm lang

6 Glimmerscheiben

6 Isoliernippel

1 Polklemme, 4 mm, 35A, schwarz

- Polklemme, 4 mm, 35A, rot

- Lötösen, 4 mm

50 cm isolierte Leitung 1,5 mm2

12 cm isolierte Leitung 2,5 mm2, rot 12 cm isolierte Leitung 2,5 mm2, schwarz 50 cm Schaltdraht, blank, versilbert

körperprofils. Zur Befestigung des Tem- peratur-Sensors TS 1 ist in der unteren Einschub-Nut auf der linken Seite eben- falls eine M3-Mutter einzuschieben.

Beginnend auf der rechten Seite, gehö- ren die Muttern mittig über die Transisto- ren T 4 bis T 7. Entsprechend gehören die Muttern der oberen Einschub-Nut auf der linken Seite zu den Transistoren T 2 und T 3 sowie zu den beiden am Kühlkörperprofil zu befestigenden Brückengleichrichtern GL 1 und GL 2. Die Mutter der unteren Nut ist direkt über die Anschlussbohrungen des Temperatursensors TS 1 zu positionieren.

Die 6 Leistungstransitoren werden mit je einer Glimmerscheibe versehen, die beid- seitig mit etwas Wärmeleitpaste bestrichen wurde. Auf diese Paste darf angesichts der hohen abzuführenden Leistungen keines- falls verzichtet werden. Die Transistoren werden jeweils mittels einer Isolier-Buch- se und einer Schraube M3 x 6 mm am Kühlkörper angeschraubt, sodass ihre An- schlusspins  genau  über  die zugehörigen

Kontakte zu liegen kommen. Sitzen alle Transistoren korrekt, werden ihre Monta- geschrauben angezogen. Jetzt ist es zweck- mäßig, dass die Transistoren auf eventuel- le Kurzschlüsse zum Kühlkörper hin über- prüft werden. Anschließend werden die Bein- chen der Transistoren mit den Anschlussstif- ten der Basisplatine sauber verlötet.

Als nächstes wird der Kühlkörper-Tem- peratursensor TS 1 mit einer Metall-Lei- tungsschelle und einer Schraube M3 x 5 mm und der Mutter der unteren Montagenut befe- stigt. Zwischen Schraubenkopf und Schelle ist eine Fächerscheibe M3 vorzusehen; der Sensor soll mit seiner Flachseite, die zuvor mit etwas Wärmeleitpaste versehen wurde, genau mittig über die zugehörigen Platinen- schlüsse liegen. Die Anschlussbeinchen sind mit isoliertem Schaltdraht zu verlängern.

Die beiden Leistungs-Gleichrichter be- nötigen keine Glimmerscheibe. Vor der Montage, mittels der verbleibenden freien Muttern im Kühlkörper, sollten diese aber an der Übergangsfläche ebenfalls dünn mit

Wärmeleitpaste bestrichen werden. Zuvor werden sie jedoch mit den insgesamt 8 Keramik-Kondensatoren C 12-C 19 be- stückt. Je ein Kondensator kommt zwischen 2 benachbarte Gleichrichter-Anschlussflä- chen (erst löten, wenn alle 4 Kondensatoren eines Gleichrichters bestückt sind).

Die Gleichrichter werden so montiert, dass GL 1 ca. 3 mm über das vordere Ende des Kühlkörperprofils ragt und zwischen den Gleichrichtern kein Platz bleibt. Der Plus-Anschluss von GL 1 soll dabei nach unten links weisen und der Plus-Anschluss von GL 2 nach unten rechts. Zur Befesti- gung dienen Schrauben M3 x 16 mm, auf die zuvor je eine Fächerscheibe M 3 und je eine Unterlegscheibe M4 aufzuschieben sind. Die Schrauben sind fest anzuziehen. Nach der mechanischen Befestigung kommen wir nun zur Verdrahtung der bei- den Brückengleichrichter, unter Verwen- dung von isoliertem Schaltdraht mit einem Querschnitt von 1,5 mm2. Dazu werden 2 Leitungsabschnitte von 12 cm Länge, ein

Leitungsabschnitt von 11 cm Länge und ein Leitungsabschnitt von 9 cm Länge be- nötigt, die jeweils an beiden Enden auf   8 mm Länge abisoliert und sorgfältig ver- drillt werden.Die 12 cm langen Abschnitte werden jeweils am Minus-Anschluss der Gleichrichter angelötet. Der Plus-An- schluss von GL 1 wird mit dem 9 cm langen Leitungsabschnitt und der Plus-Anschluss von GL 2 mit dem 11 cm langen Leitungs- abschnitt bestückt.

Die freien Leitungsenden sind durch die zugehörigen Platinenbohrungen P 1 bis P 4 zu führen und an der Lötseite mit viel Lötzinn zu befestigen. Dabei gilt folgende Zuordnung:

GL 1 + an P 1

GL 1 -  an P 2

GL 2 + an P 3

GL 2 -  an P 4

Im nächsten Arbeitsschritt werden dann das Leistungsrelais RE 1 und die beiden Siebelkos C 20 und C 21 mit viel Lötzinn eingebaut. Die beiden Sekundärwicklun- gen des erforderlichen Hochleistungs-Netz- transformators sind direkt an die Wechsel-

spannungsanschlüsse der beiden Gleich- richter anzulöten.

Zum Verdrahten der beiden Ausgangs- polklemmen (Ausgangsbuchsen) dienen isolierte, flexible Leitungsabschnitte mit einem Querschnitt von 2,5 mm2, die in die Platinenbohrungen BU 1 (+) und BU 2 (-) einzulöten sind. Die beiden Polklemmen (Ausgangsbuchsen) sind jeweils mit einer Lötöse zu bestücken, an die die Kabelen- den unter Verwendung von viel Lötzinn angelötet werden. Nachdem die Leiterplat- tenkonstruktion fertig gestellt ist, folgt eine gründliche Überprüfung hinsichtlich Löt- und Bestückungsfehlern.

Zusammen mit einem geeigneten Lei- stungs-Netztransformator ist die Leiterplatte in ein geeignetes geschlossenes Gehäuse ein- zubauen, wobei unbedingt sämtliche VDE- und Sicherheitsvorschriften zu beachten sind. Unter der Bestell-Nummer 62-105-72 ist ein geeigneter Ringkern-Netztransfor- mator mit 440 VA Leistung lieferbar. Die- ser Transformator ist neben den beiden Leistungswicklungen mit je 16 V und 13,5 A auch mit den erforderlichen Hilfs- wicklungen zur Versorgung der Steuer-

elektronik ausgestattet.

Die Anschlussleitungen dieses Trafos haben folgende Belegung:

gelbe Leitungen: Netzanschluss

grüne Leitung: Wechselspannung GL 1 rote Leitung: Wechselspannung GL 1 blaue Leitung: Wechselspannung GL 2 braune Leitung: Wechselspannung GL 2 schwarze Leitungen:

Anschlusspunkte ST 1, ST 4 weiße Leitungen:

Anschlusspunkte ST 2, ST 3

Zur Verhinderung von Netzstörungen ist bei diesem Transformator parallel zur Primärwicklung ein 100nF-250V~X2- Kondensator erforderlich.

Panelmeter zur Spannungs- und Strom- anzeige sind an die Lötösen der Platinen- anschlusspunkte A bis D anschließbar. So- fern der Messeingang der verwendeten Panelmeter potentialfrei gegenüber den Versorgungsspannungseingängen ist, kann die Spannungsversorgung direkt von der Netzteilplatine (ST 10 bis ST 13) erfolgen. Nach dem Abschluss der Aufbauarbei- ten steht ein besonders hochwertiges La- bor-Netzgerät zur Verfügung, das kaum noch Wünsche offen lässt.

ELV Elektronik AG • Postfach 1000 • D-26787 Leer Telefon 04 91/600 888 • Telefax 04 91/6008-244