Всем привет. В этом ролике мы займёмся изготовлением зарядки, которую можно использовать практически с любыми аккумуляторами. Так что усаживайтесь поудобнее мы начинаем.

Интро

Многие радиолюбители начинали свой путь с переделки блока питания от компа, для своих нужд. Больше всего переделывали блоки именно в зарядные устройства. Я тоже таким занимался, но меня постоянно преследовала мысль собрать что-то подобное, но с нуля. Вот так и получился данный ролик.

Идея была такой, собрать простое в понимании и повторении устройство, чтоб каждый мог разобраться. В первую очередь я искал в интернете похожие решения, но все они меня не устраивали, то слишком просто, или же наоборот неоправданно сложно.

Посидев пару вечеров и подумав набросал вот такую схему. Тут в принципе все стандартно как для блока питания. Микросхема тл494 генерирует импульсы, эти импульсы усиливаются эмиттерным повторителем и поступают на тгр. Дальше они электромагнитным путем передаются на затворы силовых транзисторов, а те в свою очередь раскачивают трансформатор.

Так же имеется две обратные связи, по напряжению и по току. Так как микросхема находится на низкой стороне то делать стабилизацию на оптроне не имело смысла, можно воспользоваться внутренними усилителями ошибки самой тлки, так же нарисовал резисторы отрицательной обратной связи, которые помогут в дальнейшем успокоить схему.

Что касается дежурки то решил ее сделать на микросхеме нсп1013, только по тому что она была под рукой. Схему срисовал прямо из даташита. В принципе сюда можно поставить абсолютно любую дежурку, это не критично. Так же не забываем ставить вот этот диод, для развязки схем.

По моему представлению работать должно было сразу, и я не задумываясь начал рисовать печатную плату. Место под дежурку специально сместил в сторону, чтоб каждый мог нарисовать под ту микросхему, которая у него есть в наличии. По поводу расположения элементов все было довольно не плохо, силовые дорожки короткие, никаких замкнутых контуров. Вообщем я поверил в себя и решил на макете не собирать, а сразу отправить на изготовление. Так как заводские условия позволяют сделать двухстороннюю печатку, то усилил силовые дорожки на втором слое, что теоретически увеличивало мощность схемы.

Изготавливать платы отправил в китайскую компанию ДЖЛпсб, делается это не сложно. Загружаем наш архив на сайт компании, дальше появляется пред просмотр, что очень удобно. Теперь необходимо указать нужные характеристики платы, такие как размер, толщина, цвет. В общем все стандартно. И в конце нажимаем на кнопку рассчитать.

Спустя пару недель приехали платы, качество как всегда на высоте, в платах я не сомневался, а вот на счет работоспособности схемы у меня начали закрадывается сомнения, но я их отбросил и принялся за пайку. Показывать сборку платы не имеет смысла, намотку трансформаторов тоже, про намотку есть отдельный ролик, а подробные сборки можно посмотреть в похожих видео, я же больше времени уделю принципу работы схемы.

И так когда я закончил сборку подключил плату к блоку питания, для того чтоб можно было безопасно обследовать все контрольные точки и в случае чего выявить косяки. И тут понеслась. Самый неожиданный момент был в этом месте, тгр греб большой ток, что проявилось в нагреве раскачивающих транзисторов. Поиски проблемы затянулись на долго, пока однажды я не увидел в одном из блоков питания похожее решение, только там были установлены дополнительно диод и резистор. Как оказалось, ток базы слишком большой, и именно он грузил тгр, после установки этих элементов импульсы на затворе стали красивыми.

Можем посмотреть на нарастание и спад. Не идеально, но уже довольно не плохо. На этом проблемы не закончились. Дальше я начал биться со стабилизацией. Все попытки стабилизировать напряжение не увенчались успехом. Я грешил в большей степени на вот эту обвязку обратной связи. Перепробовал очень много различных комбинаций, благо наличие резисторов и конденсаторов это позволяло. Но результата не было. Тогда я начал рассматривать и другие возможные варианты. Дошел даже до того что закоротил шунт, и как ни странно это дало свой результат, просадки напряжения стали меньше. Тогда я перепаял выходной делитель перед шунтом, а шунт восстановил. Просадки напряжения на конденсаторе пропали, но после шунта все равно были. Закон ома как никак.

Тогда я снова обратился к гуглу. Меня интересовало как именно реализована регулировка тока в схожих схемах. И в одной статье нашел что искал. Там был показан пример реализации регулировки при минусовом напряжении с датчика тока. Как потом оказалось эта схема есть в даташите, но на нее я не обратил внимание. Перерезав кучу дорожек и кинув пару перемычек я все же добился результата. Стабилизация стала отличной, что не могло не радовать.

Параллельно все изменения, которые я делал на плате переносил в программу, тем самым создавая вторую версию платы, уже без косяков. Так что можете скачать архив и пользоваться готовой платой. Кстати говоря размеры получились 99на99 таким образом плату можно будет заказать по самой низкой цене.

Что касается подборки обратной связи, на это я потратил снова кучу времени, но кое-что усвоил, и уже начал снимать отдельный ролик, так что ждите. вкратце вам нужно подобрать резистор и конденсатор таким образом, чтоб шим перестал дергаться как сумасшедший. Примерные номиналы увидите на схеме, но для каждого конкретного случая их придётся корректировать.

Окончательная схема выглядит таким образом. Для надежности установил дополнительные диоды, и резисторы. А также резистор нагрузки про который забыл в первом варианте. Ну и теперь перейдем к расчетам.

Выходное напряжение схемы может быть любым, оно зависит от выходного делителя. Рассчитать нужно таким образом, чтоб при номинальном выходном напряжении в точке деления было около 2.5 вольт. Резистор шунта менять нету смысла. такого номинала хватает для токов в 10 ампер, что покрывает большинство требований.

Входной конденсатор берется из расчета 1 мкф НА 1вт выходной мощности. Сопротивление выходного резистора необходимо выбирать таким образом, чтоб при номинальной нагрузке на нем выделялось около 1вт.

Теперь что касается моточных данных. Рассчитываем в программах старичка. Начинаем с силового трансформатора. Указываем входные данные и на выходе получаем параметры обмоток. Частоту работы устройства не советую задирать выше 50кгц.  Тут же внизу видим, что программа посчитала нам параметры дросселя, поэтому переходим в другую программу, вносим тут значение индуктивности, максимальный выходной ток и тип сердечника, и  на этом с силой закончено.

Теперь о ТГР, рассчитываем в той же программе что и силовой трансформатор. Только нужно указать другую схему раскачки. В данном случае это мост. Напряжение питания лучше взять повыше. В своей схеме я остановился на 18 вольтах.

Трансформатор для дежурки рассчитывается как обыкновенный обратноход. Единственным важным местом есть индуктивность. ЕЕ можно регулировать с помощью зазора, так что после намотки необходимо проверить индуктивность специальным прибором.

С расчетами закончили, теперь можно показать на что способна данная зарядка. Включаем блок в сеть, посмотрим, как регулируется напряжение. Предел регулировки не очень большой, но это сделано с тем расчетом чтоб не переводить микросхему в релейный режим работы. Так как когда импульсам некуда будет уменьшаться они начнут полностью пропадать, и тогда блок будет свистеть, что не есть хорошо. Так же можем посмотреть, как регулируется ток. Для этого замыкаем выходные клеммы и вращаем потенциометр. Тут есть небольшой косяк, регулятор тока в лево увеличивает ток, а в право уменьшает.

Для теста нагрузочных способностей воспользуемся электронной нагрузкой. Подключаем ее и начинаем накручивать ток. Как видим стабилизация на высоком уровне, если перевалить за установленный ранее ток, то зарядка уйдет в режим ограничения тока и будет снижать выходное напряжение.

Теперь посмотрим, как блок держит напряжение при изменяющемся входном. Для этого нам понадобится латр. Начинаем уменьшать входное напряжение, и как видим на выходе все стабильно.

Так же можем посмотреть пульсации по выходу. Как видим пульсации в не превышают 100 мв. Что очень даже не плохо. Ну и на этом ролик подходит к концу, спасибо что смотрите, и до новых встреч)