- Таблица неисправностей единая.

|  | Кол.миг. |  |
| --- | --- | --- |
| Зеленый диод | не горит | Напряжение сети менее 160в |
| Зеленый диод | миг.2раз | Напряжение сети менее 130в |
| Зеленый диод | миг.5раз | Напряжение сети более 280в |
| Красный диод | часто мигает | Антистиг. (к.з. в нагрузке или пробой вых. диода) |
| Красный диод | миг.2раз | Насыщение трансформатора |
| Красный диод | миг.3раз | Обрыв или к.з. термодатчика |
| Красный диод | миг.4раз | Превышение тока. (Сигнал с пикового детектора) |
| Красный диод | миг.5раз | Тест датчика тока не прошел. (нет нуля) |
| Красный диод | миг.6раз | Тест датчика тока не прошел. (нет сигнала) |
| Красный диод | миг.7раз | Тест пикового детектора не прошел (нет нуля) |
| Красный диод | миг.8раз. | Тест пикового детектора не прошел (нет сигнала) |
| Красный диод | миг.9раз | Повышенный ток при разряде синих конденсаторов. Возможно, нет резистора. |
| Красный диод | миг. 1д +1к | Не равны до пуска напряжения на мосту и амплитуда сетевого напряжения. (такая неисправность возникает, если не срабатывает реле, а также при питании от 12в. ) |
| Красный диод | миг. 1д + 2к | Напряжение на мосту в работе меньше, чем амплитуда сетевого напряжения |
| Красный диод | миг. 1д + 3к | Напряжение на электролитах моста больше допустимого |
| Красный диод | миг. 1д + 4к | Возбуждение инвертора (возм.вых диод или диод в датчике тока) Превышение тока корректора. – ( только для 1015 и меньше) |
| Красный диод | миг. 1д + 5к | Тест датчика тока корректора не прошел (нет нуля) |
| Красный диод | миг. 1д + 6к | Тест датчика тока корректора не прошел (нет сигнала) |
| Красный диод | миг. 1д + 7к | Тест датчика напряжения на нагрузке. (Нет нуля) |
| Красный диод | миг. 1д + 8к | Тест датчика напряжения на нагрузке. (Сигнал > или < допустимого) |
| Красный диод | миг. 1д + 9к | Не работает вольтодобавка. |
| Красный диод | миг. 2д + 1к | Пульсации сетевого напряжения на выходе диодного моста без нагрузки (было при проблеме с кнопкой.) |
| Красный диод | миг. 2д + 2к | Неисправен транзистор Кламп. При Uc > 160v - Не повышается напряжение при включении транзистора. Кламп. (возможно, повышенная утечка через конденсаторы или мощные транзисторы, к.з. основного дросселя и др.) При Uc < 160v - Не появляются нули напряжения после включения Кламп. |
| Красный диод | миг. 2д + 3к | Нет нулей сетевого напряжения после выпрямителя (возможно, завышена емкость конденсатора С34, С58 в фильтре перед АЦП) |
| Красный диод | миг. 2д + 4к | Превышение тока корректора. |
| Красный диод | миг. 2д + 5к | Тест датчика напряжения на нагрузке. Превышение допустимого сигнала |
| Красный диод | миг. 2д + 6к | Тест утечки верхних транзисторов силового моста. |
| Красный диод | миг. 2д + 7к | Тест утечки нижних транзисторов силового моста. |
| Красный диод | миг. 3д + 1к | Слишком медленный заряд конденсаторов моста. (возможно, обрыв зарядного резистора) |
| Красный диод | миг. 3д + 2к | Сбой связи с пультом (в КС vers.<20 датчик сети дает < 100v) |
| Красный диод | миг. 3д + 3к | Сбой связи с контроллером PFC |
| Красный диод | миг. 3д + 5к | длительность импульсов напряжения на мосту > чем надо или мало напряжение на мосту или завышает датчик сети ( период импульсов примерно 0.85мс при 220в) |
| Красный диод | миг. 3д + 6к | длительность импульсов < чем надо или слишком велико напряжение на мосту или занижает датчик сети |
| Красный диод | миг. 3д + 7к | Сбои связи с пультом (за 5 сек работы получены ошибки связи) |
| Красный диод | миг. 3д + 8к | датчик сети дает < 100v |