ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Диагностика поступившего в ремонт 28.08.2012г. ремкарта  без № / 561 (S21615) инверторного полуавтомата "Энергомаш СА-97ПА20" показала следующее:

1. Аппарат имеет "интелектуальный" узел механизма протяжки проволоки.

2. На лицевой панели аппарата расположена ручка регулировки скорости протяжки и кнопку ускоренной протяжки, необходимую для быстрой заправки проволоки в сварочный рукав.

3. Кнопка ускоренной протяжки "потайная" и расположена в левом верхнем углу лицевой панели под декоративной накладкой и работает всегда, когда аппарат включен в сеть.

4. Нажатие на клавишу на сварочном рукаве приводит к медленной протяжке проволоки до момента поджига дуги. Дальше скорость протяжки автоматически увеличивается до величины установленной задатчиком (регулятором) скорости.

5. В момент отпускания клавиши проволока останавливается, а газовый клапан некоторое время продолжает быть открытым, обеспечивая защиту сварочного шва от окисления окружающим воздухом, газом находящимся в баллоне.

6. При повторном нажатии на клавишу процесс повторяется.

7. Для проверки исправности механизма протяжки необходимо поджигать дугу - производить сварочные работы.

8. При продаже аппаратов такого типа через торговые сети необходимо учитывать такую конструкцию аппарата и соответственно проинструктировать всех менеджеров по продажам.

Аппарат в ремонт прибыл исправным, и в ремонте (по механизму протяжки проволоки) не нуждается.

Мастер СЦ «Штурм»

Матасюк С.А.

03.08.2012