Modificacion para Phoenix.

Grupo Patel.

(D001, D003 y D000)

Este documento ha sido creado para ser visto usando microsoft Word. Aconsejamos colocar la opcion Ver en  Diseño de impresión, con objeto de poser visualizar las imagenes

Noviembre de 2000.

Con objeto de evitar errores en la lectura de las tarjetas SMART, hemos diseñado un sencillo parche con objeto de hacer bajar la velocidad de lectura a la cuarta parte.

Phoenix ha sido diseñada para trabajar con un cristal de 3.6864 Mhz. Teniendo en cuenta que la CAM de E* trabaja a una velocidad en baud 32 veces inferior a la frecuencia de resonancia del cristal,  esto nos da una velocidad de 115200 baud, velocidad estándar. No obstante, aparecen dos problemas; en primer lugar, el cristal puede ser un poco dificil de encontrar, lo que origina sustituciones por valores estándars mas próximos, como el de 3.57, usado en los aparatos de TV y otros equipos de video.  Claro está, que este nuevo valor de cristal origina una nueva velocidad en baudios, 111859.375, para ser exactos, casi un 3% de error con respecto a la velocidad estándar.

Si a esto unimos un segundo problema, la incapacidad de algunos PC´s para trabajar a esta velocidad, problema agrabado especialmente por la acaparosa pesadez del kernel de Windows para consumir tiempo de relog, hacen que la conbinacion “alta velocidad” con “cristal no exacto” sea terriblemente propicia a aglutinar errores.

Una primera solucion seria la de sustituir el cristal por uno de menor frecuencia, pero nos encontramos con el mismo problema, ¿cual elegir?, los que matemáticamente nos sirven no los encontramos, y los que encontramos no nos generan velocidades estandares.

Por ello, el diseñador del grupo ha realizado un parche de fácil construccion que nos permite dividir la velocidad del oscilador (74HC04) por cuatro, lo que originaria una velocidad de 28800 Bd. Si bien, el error matemático que se produce al usar un cristal de 3.57 es el mismo, un 3%, el error práctico no lo es, ya que, al ser velocidades menores, la disponibilidad de la uart del PC para gestionar la recepción es mayor, lo que se traduce en una tasa de error efectiva (BER) menor. Y la práctica asi lo confirma. Usando TALK o VIAGRA con el parche realizado, no se obtiene ningún error de comunicación entre la CAM y el PC.

Lo bueno de parche es que no es necesario “repasar” la placa. Para ello necesitamos una 74HC04 (usar otro nuevo, por si las moscas...) y un 74HC74. El coste del parche no llega a los 4 euros. También es recomandable colocar un zócalo en el lugar del 74HC04, si es que no existía antes, con objeto de poder cambiar de sistema cada vez que se necesite.

Como veis, el parche es sencillo.

El orden a seguir es el siguiente:

- Levantamos todas las patas del 74HC74 MENOS la 7 y 14. De esta forma montamos el 74HC74 sobre el 74HC04, y soldamos las patas del HC74 que no hemos levantado. Asi, soldamos la pata 7 del 04 con la para 7 del 74. Lo mismo con la pata 14. Al estar levantadas, el resto de las patas del 74 no contactarán con el resto de las del 04.

- Levantamos la pata 4 del 74HC04, e insertamos el conjunto en la placa. Como es lógico, al estar la pata 4 del 04 levantada, esta no entrará en su taladro, y no se soldará

a la placa por la otra cara, cosa que si hacemos con el resto de las patas del 74HC04.

- El resto son conexiones que haremos con trocitos de cable. No confundiros:

Pata 4 del HC04 con pata 3 del HC74

Pata 2 del HC74 con pata 6 de él mismo

Pata 5 del HC74 con pata  11 de él mismo

Pata 8 del HC74 con pata 12 de él mismo

Unir las patas 1,4,10 y 13 con la 14. Todas ellas del HC74

Sacar un cable de la pata 9 del HC 74 e introducir su extremo en el taladro de la placa correspondiente a la pata 4 del HC04. Soldar por la otra cara.

Esta imagen os puede ayudar.

Ahora sólo debeis configurar TALK (en TALK.CFG) o Viagra a la velocidad adecuada. Se terminaron los errores. Recordad; 28800 baud de velocidad de datos y 2400 baud de velocidad de ATR.

Saludos....... Patel