Частотный план TV каналов стандарта D/K OIRT

составил: Юрко Стрелков-Серга UT5NC

# Стандарт D/OIRT					Стандарт K /OIRT

| # TV # диапазон | # Канал | # Частота MHz | # Несущая изображ. MHz | # Несущая звука MHz | # TV # диапазон | # Канал | # Частота MHz | # Несущая изображ. MHz | # Несущая звука MHz |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # I | # 1 | # 48,5-56,5 | # 49,75 | # 56,25 | # IV | # 21 | # 470-478 | # 461,25 | # 477,75 |
|  | # 2 | # 58-66 | # 59,25 | # 65,75 |  | # 22 | # 478-486 | # 479,25 | # 485,75 |
| II | # 3 | # 76-84 | # 77,25 | # 83,75 |  | # 23 | # 486-494 | # 487,25 | # 493,75 |
|  | # 4 | # 84-92 | # 85,25 | # 91,75 |  | # 24 | # 494-502 | # 495,25 | # 501,75 |
|  | # 5 | # 92-100 | # 93,25 | # 99,75 |  | # 25 | # 502-510 | # 503,25 | # 509,75 |
| SR1 | # SK1 | # 110-118 | # 111,25 | # 117,75 |  | # 26 | # 510-518 | # 511,25 | # 517,75 |
|  | # SK2 | # 118-126 | # 119,25 | # 125,75 |  | # 27 | # 518-526 | # 519,25 | # 525,75 |
|  | # SK3 | # 126-134 | # 127,25 | # 133,75 |  | # 28 | # 526-534 | # 527,25 | # 533,75 |
|  | # SK4 | # 134-142 | # 135,25 | # 141,75 |  | # 29 | # 534-542 | # 535,25 | # 541,75 |
|  | # SK5 | # 142-150 | # 143,25 | # 149,75 |  | # 30 | # 542-550 | # 543,25 | # 549,75 |
|  | # SK6 | # 150-158 | # 151,25 | # 157,75 |  | # 31 | # 550-558 | # 551,25 | # 557,75 |
|  | # SK7 | # 158-166 | # 159,25 | # 165,75 |  | # 32 | # 558-566 | # 559,25 | # 565,75 |
|  | # SK8 | # 166-174 | # 167,25 | # 173,75 |  | # 33 | # 566-574 | # 567,25 | # 573,75 |
| III | # 6 | # 174-182 | # 175,25 | # 181,75 |  | # 34 | # 574-582 | # 575,25 | # 581,75 |
|  | # 7 | # 182-190 | # 183,25 | # 189,75 |  | # 35 | # 582-590 | # 583,25 | # 589,75 |
|  | # 8 | # 190-198 | # 191,25 | # 197,75 |  | # 36 | # 590-598 | # 591,25 | # 597,75 |
|  | # 9 | # 198-206 | # 199,25 | # 205,75 |  | # 37 | # 598-606 | # 599,25 | # 605,75 |
|  | # 10 | # 206-214 | # 207,25 | # 213,75 | # V | # 38 | # 606-614 | # 607,25 | # 613,75 |
|  | # 11 | # 214-222 | # 215,25 | # 221,75 |  | # 39 | # 614-622 | # 615,25 | # 621,75 |
|  | # 12 | # 222-230 | # 223,25 | # 229,75 |  | # 40 | # 622-630 | # 623,25 | # 629,75 |
| SR2 | # SK11 | # 230-238 | # 231,25 | # 237,75 |  | # 41 | # 630-638 | # 631,25 | # 637,75 |
|  | # SK12 | # 238-246 | # 239,25 | # 245,75 |  | # 42 | # 638-646 | # 639,25 | # 647,75 |
|  | # SK13 | # 246-254 | # 247,25 | # 257,75 |  | # 43 | # 646-654 | # 647,25 | # 653,75 |
|  | # SK14 | # 254-262 | # 255,25 | # 261,75 |  | # 44 | # 654-662 | # 655,25 | # 661,75 |
|  | # SK15 | # 262-270 | # 263,25 | # 269,75 |  | # 45 | # 662-670 | # 663,25 | # 669,75 |
|  | # SK16 | # 270-278 | # 271,25 | # 277,75 |  | # 46 | # 670-678 | # 671,25 | # 677,75 |
|  | # SK17 | # 278-286 | # 279,25 | # 285,75 |  | # 47 | # 678-686 | # 679,25 | # 685,75 |
|  | # SK18 | # 286-294 | # 287,25 | # 293,75 |  | # 48 | # 686-694 | # 687,25 | # 693,75 |
| SR3 | # S19 | # 294-302 | # 295,25 | # 301,75 |  | # 49 | # 694-702 | # 695,25 | # 701,75 |
|  | # S20 | # 302-310 | # 303,25 | # 309,75 |  | # 50 | # 702-710 | # 703,25 | # 709,75 |
|  | # S21 | # 310-318 | # 311,25 | # 317,75 |  | # 51 | # 710-718 | # 711,25 | # 717,75 |
|  | # S22 | # 318-326 | # 319,25 | # 325,75 |  | # 52 | # 718-726 | # 719,25 | # 725,75 |
|  | # S23 | # 326-334 | # 327,25 | # 333,75 |  | # 53 | # 726-734 | # 727,25 | # 733,75 |
|  | # S24 | # 334-342 | # 335,25 | # 341,75 |  | # 54 | # 734-742 | # 735,25 | # 741,75 |
|  | # S25 | # 342-350 | # 343,25 | # 349,75 |  | # 55 | # 742-750 | # 743,25 | # 749,75 |
|  | # S26 | # 350-358 | # 351,25 | # 357,75 |  | # 56 | # 750-758 | # 751,25 | # 757,75 |
|  | # S27 | # 358-366 | # 359,25 | # 365,75 |  | # 57 | # 758-766 | # 759,25 | # 765,75 |
|  | # S28 | # 366-374 | # 367,25 | # 373,75 |  | # 58 | # 766-774 | # 767,25 | # 773,75 |
|  | # S29 | # 374-382 | # 375,25 | # 381,75 |  | # 59 | # 774-782 | # 775,25 | # 781,75 |
|  | # S30 | # 382-390 | # 383,25 | # 389,75 |  | # 60 | # 782-790 | # 783,25 | # 789,75 |
|  | # S31 | # 390-398 | # 391,25 | # 397,75 |  | # 61 | # 790-798 | # 791,25 | # 797,75 |
|  | # S32 | # 398-406 | # 399,25 | # 405,75 |  | # 62 | # 798-806 | # 799,25 | # 805,75 |
|  | # S33 | # 406-414 | # 407,25 | # 413,75 |  | # 63 | # 806-814 | # 807,25 | # 813,75 |
|  | # S34 | # 414-422 | # 415,25 | # 421,75 |  | # 64 | # 814-822 | # 815,25 | # 821,75 |
|  | # S35 | # 422-430 | # 423,25 | # 429,75 |  | # 65 | # 822-830 | # 823,25 | # 829,75 |
|  | # S36 | # 430-438 | # 431,25 | # 437,75 |  | # 66 | # 830-838 | # 831,25 | # 837,75 |
|  | # S37 | # 438-446 | # 439,25 | # 445,75 |  | # 67 | # 838-846 | # 839,25 | # 845,75 |
|  | # S38 | # 446-454 | # 447,25 | # 453,75 |  | # 68 | # 846-854 | # 847,25 | # 853,75 |
|  | # S39 | # 454-462 | # 455,25 | # 461,75 |  | # 69 | # 854-862 | # 855,25 | # 861,75 |
|  | # S40 | # 462-470 | # 463,25 | # 469,75 |  |  |  |  |  |