Комментарии по сборке и настройке.

- Настройка БП начинается с установки образцового напряжения на ТЛ431при помощи VR3 так, чтобы на экране дисплея выходное напряжение соответствовало действительности, согласно образцовому вольтметру.

- Дальше выставляем величину тока при помощи Р1, так же по образцовому прибору.

- В последнюю очередь, для достижения линейности изменения напряжения во всем диапазоне регулировки, производим подбор номинала  резистора R1.

- Управление блоком питания происходи в следующем порядке:

- после включения БП на экране появляются нулевые показания по выходным параметрам, что говорит о выключенном состоянии ЛМ-ки.

- после нажатия на одну из клавиш на экране появится изображение выбранного Вами напряжения. В скобках указывается установленное значение параметра.

Напряжение изменяется на +- 0.1в, Ток изменяется на +-0.02А.

Клавиши управления.

1 - « минус» напряжение,

5 – « плюс» напряжение,

4 – « 3V», 3-“6V”, 6-“9V”, 12-“12V”, 9-“15V”, 2-“18V”.

7 – «минус» ток, 11- «плюс» ток, 10- «1 ампер», 8-«3 ампера».