Urządzenie włącza główny wentylator w komputerze po przekroczeniu pewnej,

ustalonej temperatury któregoś z radiatorów.

Układ oparty jest na scalonym czujniku temperatury LM35 i wzmacniaczu operacyjnym

(np. LM358). Po przekroczeniu ustalonej temperatury (można ja regulować

potencjometrem PR1 w zakresie 51-64C) załącza się wentylator na czas

180s=3minuty (ilość sekund można regulować rezystorem R3 - 1,8M-180s,

2,2M-220s itd.). Układ LM35 (najlepiej w obudowie TO220) trzeba przyłożyć do

jakiegoś, mocno grzejącego się, radiatora w zasilaczu.