## Основные технические параметры ГИ-11Б:

ГИ-11Б

Импульсный генераторный триод ГИ-11Б для генерирования высокочастотных колебаний дециметрового диапазона в непрерывном режиме работы и в импульсном при анодной модуляции.

Оформление - металлокерамическое.

Охлаждение - принудительное воздушное не менее 4,8 м3/ч.

Масса 120 г.

| Основные технические параметры ГИ-11Б: |  |
| --- | --- |
| при Uн=12,6 В, Uа=0,8 кВ, Iа=15 мА |  |
| Ток накала | 0,815 ± 0,065 А |
| Ток сетки обратный (при Iа=25 мА) | не более 10 мкА |
| Ток эмиссии катода в импульсе (при Uа=Uс=120 В) | не менее 1,2 А |
| Ток утечки сетка - катод (при Uс= -200 В) | не более 10 мкА |
| Крутизна характеристики (при Uа=400 В) | 10 ± 2 мА/В |
| Проницаемость (при изменении Uа на 0,4 кВ) | 1,10% |
| Напряжение в рабочей точке (при Uа= -400 В) | 2,75 ± 0,4 В |
| Колебательная мощность в режиме непрерывного генерирования (при Iа=100 мА): |  |
| - при l =14 см | не менее 8 Вт |
| - при l = 38 см | не менее 20 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: |  |
| - входная | 11 ± 2 |
| - выходная | 2,65 ± 0,645 |
| - проходная | 0,16 ± 0,05 |

| Предельные эксплуатационные данные: |  |
| --- | --- |
| Напряжение накала | 12 - 13,2 В |
| Напряжение анода | 0,8 кВ |
| Напряжение анода при холодном катоде | 1 кВ |
| Напряжение анода в импульсе | 2 кВ |
| Напряжение сетки отрицательное в импульсе | 50 В |
| Напряжение сетки отрицательное в импульсе (минимальное) | 150 В |
| Мощность, рассеиваемая анодом |  |
| - с принудительными охлаждением анода | 80 Вт |
| - без принудительного охлаждения анода | 20 Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 2 Вт |
| Ток катода | 0,15 А |
| Ток катода в импульсе | 1,5 А |
| Сопротивление в цепи сетки | 10 кОм |
| Длина волны | 11 - 100 см |
| Длительность импульса | 10 мкс |
| Температура анода | 200 С |
| Температура вывода катода | 100 С |
| Температура вывода сетки | 120 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |

ГИ-12Б

|  | Импульсный генераторный триод для генерирования высокочастотных колебаний в дециметровом диапазоне частот в непрерывном и импульсном режимах работы, в схемах с заземленной сеткой. Оформление - металлокерамическое. Охлаждение - принудительное воздушное не менее 4,8 м3/ч. Масса 120 г. |
| --- | --- |

| Основные параметры при Uн=12,6 В, Uа=0,8 кВ, Iа=15 мА |  |
| --- | --- |
| Ток накала | 0,815 ± 0,065 А |
| Ток сетки обратный (при Iа=25 мА) | £ 10 мкА |
| Ток эмиссии катода в импульсе (при Uа=Uс=120 В) | ³ 1,2 А |
| Ток утечки сетка - катод (при Uс1= 200 В) | £ 10 мкА |
| Крутизна характеристики (при Uа=400 В) | 10 ± 2 мА/В |
| Напряжение рабочей точке (при Uа= 400 В) | 2,75 ± 1,75 В |
| Проницаемость (при изменении Uа на 400 В) | 1,1 ± 0,4 % |
| Колебательная мощность в непрерывном режиме | ³ 3 Вт |
| Междуэлектродные емкости, пФ: |  |
| входная | 11 ± 2 |
| выходная | 2,65 ± 0,65 |
| проходная | £ 0,04 |
| Долговечность | ³ 500 ч |
| Критерий долговечности: |  |
| колебательная мощность в непрерывном режиме | ³ 2,4 Вт |

| Предельные эксплуатационные данные |  |
| --- | --- |
| Напряжение накала | 12 - 13,2 В |
| Напряжение анода | 0,8 кВ |
| Напряжение анода при холодном катоде | 1 кВ |
| Напряжение анода импульсное | 2 кВ |
| Напряжение сетки импульсное | 50 В |
| Напряжение сетки отрицательное импульсное | 150 В |
| Ток катода (эффективное значение) | 0,15 А |
| Ток катода в импульсе | 1,5 А |
| Мощность, рассеиваемая анодом | 80 Вт |
| Мощность, рассеиваемая анодом без охлаждения | 20 Вт |
| Мощность, рассеиваемая сеткой | 2 Вт |
| Сопротивление в цепи сетки | 10 кОм |
| Длина волны (минимальная) | 9 см |
| Температура анода | 200 С |
| Температура вывода катода | 100 С |
| Температура вывода сетки | 120 С |
| Интервал рабочих температур окружающей среды | от -60 до +70 С |