Uwagi do amperomierza z układem LM3915

- Stabilizator 7824 zamontowałem w pozycji leżącej na płytce. Wszyscy którzy będą chcieli zwiększyć zakres napięcia zasilacza muszą pamiętać aby nie przekroczyć maksymalnego napięcia wejściowego układu 7824 !!!

- Kondensator 10uF/25V należy przylutować od strony druku. W moim przypadku zastosowałem kondensator tantalowy SMD.

- W mojej wersji diody LED są umieszczone w płycie czołowej zasilacza a płytka drukowana amperomierza przylutowana jest wprost do wyprowadzeń diod LED. Dla innego układu diod LED odpowiednie ścieżki należy zmienić lub zmienić pola lutownicze i połączyć diody z płytką za pomocą przewodów.

- Płytka przygotowana jest pod wersję „stojącą” i „leżącą” potencjometru RV (10k)

- Punkty E,F i G (oznaczone na zielono) należy połączyć z dowolnym przełącznikiem dwupołożeniowym tak aby w jednym z położeń zwierane były punkty G i F a w drugim G i E. Uzyskujemy dzięki temu 2 zakresy pomiarowe (200mA i 2A)

- Wzmocnienia układu TL081 ustawione są na 11x i 101x (Zakres 2A i 200mA). Dla wydajności prądowej zasilacza innej niż 2A należy albo zmienić wzmocnienia albo napięcie referencyjne układu LM3915 (odpowiednie wzory w nocie aplikacyjnej) ponieważ wtedy amperomierz nie będzie miał odpowiedniego zakresu. Potencjometr RV służy do dokładnego ustawienia amperomierza (skalibrowania).

- Punkty A, B, C i D łączymy z płytką zasilacza w następujący sposób:

A – należy połączyć z anodą diody D7 (nóżka 4 układu U3)

B – należy połączyć z końcówką rezystora R7 ( wyjście „-”  zasilacza – punkt 4)

C – należy połączyć z „+” kondensatora C1 ( + mostek)

D – należy połączyć z „-” kondensatora C1 (- mostek)

Do połączenia amperomierza z płytką zasilacza zastosowałem kabelek 4 żyłowy z wtyczką i gniazdko „AUDIO” od napędu CD-ROM stąd takie umiejscowienie punktów A, B, C i D. Może ktoś też skorzysta z takiego rozwiązania.

Rysunek ścieżek jak poprzednio wykonany jest w programie COREL DRAW i wersja gotowa do druku w pliku pdf.

Pozdrawiam wszystkich konstruktorów i życzę powodzenia !!!

- Qurak